Функции Радемахера

Для того чтобы кусочно-постоянные базисные ортогональные функции могли использоваться при обработке информации, нужно, чтобы так же, как синусоиды и косинусоиды, они принимали не только положительные, но и отрицательные значения.

Этому требованию удовлетворяют описываемые ниже кусочно-постоянные ортогональные функции Радемахера. Если принять за основу синусоидальные колебания sin(2mπθ), где m - целое положительное число, и принять для произвольной величины ξ, что sing(ξ)=1 при ξ>0 и sign(ξ)=-1 при ξ<0, то функции Радемахера

rad(m,θ) = sign[sin(2mπθ)].                                                                  (3.33)

По формуле (3.33) определяются функции Радемахера для m=1,2,... Для  m=0 функция Радемахера rad(0,θ)=1.

На рис. 3.10 показаны функции Радемахера при значениях m от 0 до 5. Они показаны при задании θ в интервале 0≤θ <1.

Вообще же эти функции являются периодическими функциями с периодом 1: rad(m,θ)=rad(m,θ+1). Рис. 3.10 показывает, что функции Радемахера с номерами m от 2 и выше периодичны также и на меньших интервалах, число которых зависит от величины m.

Формула (3.33) позволяет сравнить функции Радемахера с синусоидами и дает наглядное представление о процедуре их получения.

На рисунке были показаны непрерывные функции Радемахера. Дискретные функции Радемахера, для которых принято обозначение Rad(m,θ), получаются путем выборки их из непрерывных функций при дискретных значениях θ в интервале 0≤θ <1. Например, при отсчетах, сделанных для восьми точек этого интервала, получаем значения Rad(2,θ), равные 1,1,-1,-1,1,1,-1,-1.

В отличие от полного набора синусоид и косинусоид, все функции Радемахера нечетные. Это препятствует аппроксимации их с помощью четных функций (они образуют, как говорят, неполный набор функций). Поэтому их применение ограничено.

Полными ортогональными системами базисных кусочно-постоянных функций являются системы функций Уолша и Хаара.

Функции Уолша

Для нормированных функций Уолша принято обозначение wal(n,θ), где n - номер функции, а θ находится в интервале 0≤θ <1. Обычно рассматривается множество функций Уолша wal(n,θ) при n=0,1,...,N-1, где N=2i и i=1,2,3,...

Первые восемь функций Уолша изображены на рис. 3.11[5].

Функции Уолша различают по их порядку и рангу. Под порядком имеют ввиду максимальный из содержащих единицу номеров разрядов при двоичном

представлении числа n, рангом называют число единиц в двоичном выражении n.

Например, порядок и ранг функции wal(5,θ) равны соответственно 3 и 2, так как

двоичным выражением числа 5 является 101 (имеется ввиду обычное двоичное

кодирование чисел; см. второй столбец табл. 3.2). Функции Уолша могут быть

представлены в виде произведений функций Радемахера (см. табл. 3.3). Номера

функций Радемахера, образуюших функции Уолша wal(n,θ) определяются по но-

мерам последних, выраженных в двоичном коде Грея. Для чисел n от 0 до 15 их

нумерация кодом Грея дана в последнем столбце табл.3.2. Номера перемножае-

мых функций Радемахера отвечают номерам разрядов, в которых имеются едини-

цы, закодированного кодом Грея числа n. Разряды отсчитываются, начиная с

младшего разряда. Так определяются как произведение функций Радемахера

функции wal(n,θ) для любых n.

Код Грея связан следующим образом с обычным двоичным кодом. Если в

обычной двоичной системе исчисления число n=ak-1ak-2...a0, то в коде Грея n=bk-1bk-

2...b0, где b0=a0⊕a1, b1=a1⊕a2,...,bk-1=ak-1; ⊕ - знак суммирования по модулю два

(0⊕0=0; 0⊕1=1; 1⊕0=1; 1⊕1=0). Например, n=2 в обычном двоичном коде запи-

сывается как 10. Здесь a1=1, a0=0. Следовательно, b0=a0⊕a1=0⊕1=1, b1=a1=1. Сле-

довательно, число n=2 представляется как 11, что и указано в табл.3.2.

Функции Уолша могут быть упорядочены по Уолшу. На практике широко

используется также и другие способы упорядочивания функций Уолша. Имеется

упорядочивание функций Уолша по Пэли, упорядочивание функций Уолша по

Адамару. На рис. 3.12. показаны первые восемь функций Уолша-Адамара had(n,θ).