Сводная таблица ЦАП Maxim Dallas Semiconductor Inc

| Модель | Функция | Разряднось [бит] | Число каналов | Вых. сигнал (I-ток,V напряжение) | Время устан. выходного сигнала [мкс] | ИОН (Int-внутр., Ext - внешн., (MDAC-nepeмнож. ЦАП) | Интерфейс | Напр. Питания [B] | Тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАХ 5360 | Недорогой маломощный 6-битный ЦАП с 2-проводным интерфейсом в корпусе SOT23 | б | 1 | V | 10 | hit | Послед. ПС | +2.7...+3.6 | SOT23-5 |
| MAX 5361 | Недорогой маломощный 6-битный ЦАП с 2-проводным интерфейсом в корпусе SOT23 | 6 | 1 | V | 20 | hit | Послед. ПС | +4.5...+5.5 | SOT23-5 |
| MAX 5362 | Недорогой маломощный 6-битный ЦАП с 2-проводным интерфейсом в корпусе SOT23 | 6 | 1 | V | 20 | Ext | Послед. ПС | +2.7...+5.5 | SOT23-5 |
| MAX 5363 | Недорогой маломощный 6-битный ЦАП с 3-проводным интерфейсом в корпусе SOT23 | 6 | 1 | V | 20 | hit | Послед. ПС | +2.7...+3.6 | SOT23-6 |
| MAX 5364 | Недорогой маломощный 6-битный ЦАП с 3-проводным интерфейсом в корпусе SOT23 | 6 | 1 | V | 20 | hit | Послед. ПС | +4.5...+5.5 | SOT23-6 |
| MAX 5365 | Недорогой маломощный 6-битный ЦАП с 3-проводным интерфейсом в корпусе SOT23 | 6 | 1 | V | 20 | hit | Послед. ПС | +2.7...+5.5 | SOT23-6 |
| MAX500 | Четырехканальный КМОП ЦАП с последовательным интерфейсом | 8 | 4 | V | 2.5 | Ext | Послед. ПС | +12...+15 и-5 | DIP-16, WideSO-16, LCC-28 |
| MAX505 | Четырехканальный 8-битный ЦАП с Rail-to-Rail выходами | 8 | 4 | V | 6 | MDAC | тР/8 | +5 или +/-5 | DIP-24, WideSO-24, SSOP-24 |
| MAX506 | Четырехканальный 8-битный ЦАП с Rail-to-Rail выходами | 8 | 4 | V | 6 | MDAC | mP/8 | +5 или +/-5 | DIP-20, WideSO-20 |
| МАХ509 | Четырехканальный 8-битный ЦАП с послед, вх. и Rail-to-Rail выходами | 8 | 4 | V | 6 | MDAC | Послед. SPI | +5 или +/-5 | DIP-20, WideSO-20, SSOP-20 |

| МАХ510 | Четырехканальный 8-битный ЦАП с послед, вх. и Rail-to-Rail выходами | 8 | 4 | V | 6 | MDAC | Послед. SPI | +5 или +/-5 | DIP-16, WideSO-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАХ 5100 | Маломощный четырехканальный ЦАП с Rail-to-Rail выходами | 8 | 4 | V | 6 | Ext | mP/8 | +2.5...+5.5 | TSSOP-20 |
| MAX 5101 | Маломощный трехканальный ЦАП с Rail-to-Rail выходами | 8 | 3 | V | 6 | Ext | mP/8 | +2.5...+5.5 | TSSOP-16 |
| MAX 5102 | Маломощный двухканальный ЦАП с Rail-to-Rail выходами | 8 | 2 | V | 6 | Ext | mP/8 | +2.5...+5.5 | TSSOP-16 |
| MAX 5105 | Четырехканальный энергонезависимый 8-битный ЦАП | 8 | 4 | V | 6 | Ext | Послед. SPI | +2.7...+5.5 | QSOP-20 |
| MAX 5106 | Четырехканальный энергонезависимый 8-битный ЦАП | 8 | 4 | V | 6 | Ext | Послед. SPI | +2.7...+5.5 | QSOP-16 |
| MAX512 | Трехканальный 8-битный ЦАП с послед, вх., потенциальным вых. и Vs=+5 В | 8 | 3 | V | 70 | MDAC | Послед. SPI | +5 или +/-5 | DIP-14, SO-14 |
| MAX513 | Трехканальный 8-битный ЦАП с послед, вх., потенциальным вых. и Vs=+5 В | 8 | 3 | V ; | 0 | MDAC | Послед. SPI | +2.7...+3.6 или +/-2.7 ...+/-3.6 | DIP-14, SO-14 |
| MAX517 | Одноканальный 8-битный ЦАП с двухпроводным послед, вх. и Rail-to-Rail вых. | 8 | 1 | V | 6 | Ext | Послед. IIC | 5 | DIP-8 SO-8 |
| MAX518 | Двухканальный 8-битный ЦАП с двухпроводным послед, вх. и Rail-to-Rail выходами | 8 | 2 | V | 6 | VDD | Послед, ПС | 5 | DIP-8, SO-8 |
| MAX 5186 | Двухканальный 8-битный быстродействующий ЦАП | 8 | 2 | I | 0.025 | Int | mP/8 | +2.7...+3.3 | QSOP-28 |
| MAX 5187 | Одноканальный 8-битный быстродействующий ЦАП | 8 | 1 | I | 0.025 | Int | mP/8 | +2.7...+3.3 | QSOP-24 |
| MAX 5189 | Двухканальный 8-битный быстродействующий ЦАП | 8 | 2 | V | 0.025 | Int | mP/8 | +2.7...+3.3 | QSOP-28 |
| MAX519 | Двухканальный 8-битный ЦАП с двухпроводным послед, вх. и Rail-to-Rail выходами | 8 | 2 | V | 6 | Ext | Послед. ПС | 5 | DIP-16, SO-16 |
| MAX 5190 | Одноканальный 8-битный быстродействующий ЦАП | 8 | 1 | V | 0.025 | hit | mP/8 | +2.7...+3.3 | QSOP-24 |

| MAX 5191 | Двухканальный 8-битный быстродействующий ЦАП | 8 | 2 | V | 0.025 | Int | mP/8 | +2.7...+3.3 | QSOP-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX520 | Четырехканальный 8-бит-ный ЦАП с двухпроводным послед, вх. и Rail-to-Rail выходами | 8 | 4 | V | 2 | Ext | Послед. ПС | 5 | DIP-16, WideSO-16, SSOP-20 |
| MAX521 | Четырехканальный 8-битный ЦАП с двухпроводным послед, вх. и Rail-to-Rail выходами | 8 | S | V | 6 | Ext | Послед. ПС | 5 | DIP-20, WideSO-24, SSOP-24 |
| MAX522 | Двухканальный 8-битный ЦАП с послед, вх. и потенциальным вых. в 8-выводном корпусе | 8 | 2 | V | 70 | MDAC | Послед. SPI | +2.7...+5.5 | DIP-8 SO-8 |
| MAX 5222 | Двухканальный 8-битный ЦАП в корпусе SOT23 | 8 | 2 | V | 10 | Ext | Послед. SPI | +2.7...+5.5 | SOT23-8 |
| MAX 5223 | Двухканальный 8-битный ЦАП в корпусе SOT23 | 8 | 2 | V | 10 | Ext | Послед. SPI | +2.7...+5.5 | SOT23-8 |
| MAX 5230 | 12-ти разрядный, двухканальный ЦАП напряжения с последовательным выходным сигналом и встроенным источником опорного напряжения | 12 | 2 | V | 10 | bit | Послед. SPI | 3 | QSOP-16 |
| MAX 5231 | 12-ти разрядный, двухканальный ЦАП напряжения с последовательным выходным сигналом и встроенным источником опорного напряжения | 12 | 2 | V | 10 | Int | Послед. SPI | 5 | QSOP-16 |
| MAX 5232 | 12-ти разрядный, двухканальный ЦАП напряжения с последовательным выходным сигналом и встроенным источником опорного напряжения | 10 | 2 | V | 10 | hit | Послед. SPI | 3 | QSOP-16 |
| MAX 5233 | 12-ти разрядный, двухканальный ЦАП напряжения с последовательным выходным сигналом и встроенным источником опорного напряжения | 10 | 2 | V | 10 | Int | Послед. SPI | 5 | QSOP-16 |
| MAX 5258 | Маломощный 8-канальный ЦАП с Rail-to-Rail выходными буферными усилителями | 8 | 8 | V | 10 | Ext | Послед. SPI | +4.5...+5.5 | QSOP-16 |

| MAX 5259 | Маломощный 8-канальный ЦАП с Rail-to-Rail выходными буферными усилителями | 8 | 8 | V | 7 | Ext | Послед. SPI | +2.7...+3.6 | QSOP-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX528 | 8-канальный 8-битный ЦАП с послед, вх. и выходными буферами | 8 | 8 | V | 0.6 | Ext | Послед. SPI | +/-5... +/-15 | DIP-20, WideSO-24 |
| MAX529 | 8-канальный 8-битный ЦАП с послед, вх. и выходными буферами | 8 | 8 | V | 0.6 | Ext | Послед. SPI | +5 или +/-5 | DIP-20, WideSO-24 |
| MAX533 | Четырехканальный малопотребляющий ЦАП с Vs= +2.7 В и Rail-to-Rail выходными буферами | 8 | 4 | V | 6 | Ext | Послед. SPI | +2.7...+3.6 | DIP-16, WideSO-16 |
| МАХ534 | Четырехканальный малопотребляющий ЦАП с Vs=+5 В и Rail-to-Rail выходными буферами | 8 | 4 | V | 8 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP-16, QSOP-16 |
| MAX 5380 | Недорогой маломощный 8-битный ЦАП с 2-провод-ным интерфейсом в корпусе SOT23 | 8 | 1 | V | 20 | Int | Послед. ПС | +2.7...+3.6 | SOT23-5 |
| MAX 5381 | Недорогой маломощный 8-битный ЦАП с 2-провод-ным интерфейсом в корпусе SOT23 | 8 | 1 | V | 20 | Int | Послед. ПС | +4.5...+5.5 | SOT23-5 |
| MAX 5382 | Недорогой маломощный 8-битный ЦАП с 2-провод-ным интерфейсом в корпусе SOT23 | 8 | 1 | V | 20 | Int | Послед. ПС | +2.7...+5.5 | SOT23-5 |
| MAX 5383 | Недорогой маломощный 8-битный ЦАП с 3-провод-ным интерфейсом в корпусе SOT23 | 8 | 1 | V | 20 | Int | Послед. SPI | +2.7...+3.6 | SOT23-5 |
| MAX 5384 | Недорогой маломощный 8-битный ЦАП с 3-провод-ным интерфейсом в корпусе SOT23 | 8 | 1 | V | 20 | hit | Послед. SPI | +4.5...+5.5 | SOT23-5 |
| MAX 5385 | Недорогой маломощный 8-битный ЦАП с 3-провод- SOT23 | 8 | 1 | V | 20 | Int | Послед. SPI | +2.7...+5.5 | SOT23-5 |
| MAX548 | Двухканальный 8-битный ЦАП с послед. вх. и потенциальным вых. | 8 | 2 | V | 4 | VDD | Послед. SPI | 2.5...5.5 | mMAX-8, DBP-8 |
| MAX 5480 | 8-битный ЦАП с параллельным вх.в корпусе QSOP-16 | 8 | 1 | I | 0.4 | MDAC | mP/8 | 5 | QSOP-16 |

| MAX549 | Двухканальный малопотребляющий 8-битный ЦАП с Vs=+2.5..5.5 в корпусе mMax | 8 | 2 | V | 4 | Ext | Послед. SPI | 2.5...5.5 | mMAX-8, DBP-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX550 | Малопотребляющий 8-битный ЦАП с Vs=+2.5..5.5 В в корпусе µMAX | 8 | 1 | V | 4 | Ext | Послед. SPI | 2.5...5.5 | mMAX-8, DIP-8 |
| MAX 7624 | Усовершенствованная версия МХ7524 | 8 | 1 | I | 0.25 | MDAC | mP/8 | +12...+15 | DIP-16, SO-16 |
| MX7224 | 8-битный КМОП ЦАП с выходным усилителем | 8 | 1 | V | 5 | Ext | mP/8 | +12...+15 и-5,+15 | DIP-18 WideSO-18 PLCC-20 |
| MX7224 | 8-битный КМОП ЦАП с выходным усилителем | 8 | 1 | V | 5 | Ext | mP/8 | +11.4,.. +16.5 & -5,+15 | DIP-18, WideSO-18, PLCC-20 |
| MX7225 | Четырехканальный КМОП ЦАП с двойной буферизацией входов и выходными усилителями | 8 | 4 | V | 4 | Ext | mP/8 | +12...+15 и-5 | DIP-24, WideSO-24, PLCC-28 |
| MX7226 | Четырехканальный КМОП ЦАП с двойной буферизацией входов и выходными усилителями | 8 | 4 | V | 4 | Ext | mP/8 | +12...+15 и-5 | DIP, WideSO, PLCC |
| MX7228 | 8-канальный 8-битныи КМОП ЦАП | 8 | 8 | V | 5 | Ext | mP/8 | +/-5...+15 | DIP, WideSO, PLCC |
| MX7523 | 8-битный КМОП перемножающийЦАП | S | 1 | I | 0.15 | MDAC | Паралл. | +5...+15 | DIP, WideSO |
| MX7524 | Усовершенствованная версия MX7524 | 8 | 1 | I | 0.4 | MDAC | mP/8 | +5...+15 | DIP, SO |
| MX7528 | Двухканальный 8-битный перемножающий КМОП ЦАП с буферизацией | 8 | 2 | I | 0.18 | MDAC | mP/8 | +5...+15 | DIP, WideSO |
| MX7628 | 8-битный перемножающий КМОП ЦАП с двойной буферизацией | 8 | 2 | I | 0.35 | MDAC | mP/8 | +12...+15 | DIP, WideSO |
| MAX503 | Малопотребляющий ЦАП с параллельным входом и поптенциальным выходом | 10 | 1 | V | 25 | Int/MDAC | mP/8 | +5 или +/-5 | DIP, WideSO, SSOP |
| MAX504 | Малопотребляющий ЦАП с последовательным входом, потенциальным выходом и ИОН и ИОН | 10 | 1 | V | 25 | Int/MDAC | Послед. SPI | +5 или +/-5 | DIP, SO |
| MAX515 | Малопотребляющий ЦАП с Vs=+5 В и внутренним ИОН | 10 | 1 | V | 25 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP, SO |

| MAX 5158 | Двухканальный малопот-вх., потенц. вых. и Vs=+5 В | 10 | 2 | V | 8 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP, QSOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX 5159 | Двухканальный малопотребляющий ЦАП с послед. вх., потенц. вых. и Vs=+5 В | 10 | 2 | V | 8 | Ext | Послед. SPI | +2.7... +/-3.6 | DIP, QSOP |
| MAX 5180 | Двухканальный 10-битный быстродействующий ЦАП | 10 | 2 | I | 0.025 | Int/Ext | mP/10 | +2.7...+3.3 | QSOP |
| MAX 5181 | Одноканальный 10-битный быстродействующий ЦАП | 10 | 1 | I | 0.025 | bit | mP/10 | +2.7...+3.3 | QSOP |
| MAX 5182 | Двухканальный 10-битный быстродействующий ЦАП | 10 | 2 | I | 0,025 | hit | mP/10 | +2.7...+3.3 | QSOP |
| MAX 5184 | Одноканальный 10-битный быстродействующий ЦАП | 10 | 1 | V | 0.025 | hit | mP/10 | +2.7...+3.3 | QSOP |
| MAX 5185 | Двухканальный 10-битный быстродействующий ЦАП | 10 | 2 | V | 0.025 | hit | mP/10 | +2.7...+3.3 | QSOP |
| MAX 5250 | Четырехканальный малопотребляющий ЦАП с послед. вх. и потенциальным вых. | 10 | 4 | V | 10 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP, SSOP |
| MAX 5251 | Четырехканальный 10-битный ЦАП с послед, вх., потенциальным вых. и Vs=+3 В | 10 | 4 | V | 12 | Ext | Послед. SPI | 3 | DIP, SSOP |
| MAX 5304 | 10-битный ЦАП с однополярным питанием | 10 | 1 | V | 10 | Ext | Послед. SPI | 5 | mMAX-8, DIP-8 |
| MAX 5354 | Малопотребляющий 10-битный ЦАП с послед, вх. и потенциальным вых. | 10 | 1 | V | 10 | Ext | Послед. SPI | 5 | mMAX-8, DIP-8 |
| MAX 5355 | Малопотребляющий 10-битный ЦАП с послед, вх. и потенциальным вых. | 10 | 1 | V | 10 | Ext | Послед. SPI | 3.3 | mMAX-8, DIP-8 |
| MX7520 | 12-битный КМОП перемножающий ЦАП | 10 | 1 | I | 0.5 | MDAC | mP/10 | +5...+15 | DIP-16 WideSO-16 |
| MX7530 | 10-битный перемножающий КМОП ЦАП | 10 | 1 | I | 0.5 | MDAC | mP/10 | 15 | DIP-16 WideSO-16 |
| MX7533 | Недорогой 10-битный перемножающий КМОП ЦАП | 10 | 1 | I | 0.6 | MDAC | mP/10 | +5...+15 | DIP-16 WideSO-16 |

| MAX501 | Перемножающий 12-битный ЦАП с потенциальным выходом и интерфейсом 8+4 | 12 | 1 | V | 5 | MDAC | mP/8 | +/-12... +/-15 | DIP-24, WideSO-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX502 | Перемножающий 12-битный ЦАП с потенциальным выходом и интерфейсом 8+15 | 12 | 1 | V | 5 | MDAC | mP/12 | +/-12... +/-15 | DIP-24, WideSO-24 |
| MAX507 | 12-битный ЦАП с потенциальным вых., встроенным ИОН и 12-битным интерфейсом | 12 | 1 | V | 5 | Int | mP/12 | +/-12... +/-15 | DIP-24, WideSO-24 |
| MAX508 | 12-битный ЦАП с потенциальным вых., встроенным ИОН и 12-битным интерфейсом | 12 | 1 | V | 5 | Int | mP/8 | +/-12... +/-15 | DIP-20, WideSO-20 |
| MAX 5104 | Недорогой двухканальный 12-битный ЦАП | 12 | 2 | V | 15 | Ext | Послед. SPI | +4.5...+5.5 | QSOP-16 DIP-16 |
| MAX 5120 | 12-битный ЦАП с внутренним ИОН | 12 | 1 | V | 20 | Int/MDAC | Послед. SPI | 5 | QSOP-16 |
| MAX 5121 | 12-битный ЦАП с внутренним ИОН | 12 | 1 | V | 20 | Int/MDAC | Послед. SPI | 3 | QSOP-16 |
| MAX 5122 | 12-битный ЦАП с прецизионным внутренним ИОН | 12 | 1 | V | 20 | Int/MDAC | Послед. SPI | 5 | QSOP-16 |
| MAX 5123 | 12-битный ЦАП с прецизионным внутренним ИОН | 12 | 1 | V | 20 | Int/MDAC | Послед. SPI | 3 | QSOP-16 |
| MAX514 | Четырехканальныи 12-битный КМОП перемножающий ЦАП с послед, вх. | 12 | 4 | I | 1 | MDAC | Послед. | 5 | DIP-24, WideSO-24 |
| MAX 5154 | Двухканальный малопотребляющий ЦАП с послед, вх. | 12 | 2 | V | 15 | Ext | Послед. SPI | 5 | QSOP-16 |
| MAX 5155 | Двухканальный малопотребляющий ЦАП с послед, вх. | 12 | 2 | V | 15 | Ext | Послед. SPI | +2.7...+3.6 | QSOP-16 |
| MAX 5156 | Двухканальный малопотребляющий ЦАП с потенциальными конфигурируемыми выходами | 12 | 7 | V | 15 | Ext | Послед. SPI | 5 | QSOP-16 |
| MAX 5157 | Двухканальный малопотребляющий ЦАП с потенциальными выходами | 12 | 2 | V | 15 | Ext | Послед. SPI | +2.7... +/-3.6 | QSOP16 |
| MAX 5174 | Маломощный 12-битный ЦАП с последовательным входом | 12 | 1 | V | 18 | MDAC | Послед. SPI | +4.5...+5.5 | QSOP16 |
| MAX 5175 | Маломощный 12-битный ЦАП с последовательным входом | 12 | 1 | V | 18 | MDAC | Послед. SPI | +4.5...+5.5 | QSOP16 |

| MAX 5176 | Маломощный 12-битный ЦАП с последовательным входом | 12 | 1 | V | lg | MDAC | Послед. SPI | +2.7...+3.6 | QSOP16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX 5177 | Маломощный 12-битный ЦАП с последовательным входом | 12 | 1 | V | 18 | MDAC | Послед. SPI | +2.7...+3.6 | QSOP16 |
| MAX525 | Четырехканальный малопотребляющий ЦАП с послед. вх. и потенциальным вых. | 12 | 4 | V | 12 | Ext | Послед. SPI | +4.5...+5.5 | SSOP20 DIP |
| MAX 5253 | Четырехканальный 12-битный ЦАП с послед, вх., потенциальным вых. и Vs=+3 В | 12 | 4 | V | 16 | Ext | Послед. SPI | +3.0...+3.6 | SSOP20 |
| MAX526 | Четырехканальный калиброванный 12-битный ЦАП | 12 | 4 | V | 3 | Ext | mP/8 | +12...+15 и-5 | S024 |
| MAX527 | Четырехканальный калиброванный 12-битный ЦАП с потенциальным вых. | 12 | 4 | V | 3 | Ext | mP/8 | +/-5 | S024 |
| MAX530 | Малопотребляющий ЦАП с параллельным вх., потенциальным вых., Vs=+5B и ИОН | 12 | 1 | V | 25 | Int/MDAC | mP/4 или mP/8 | +5 или +/-5 | DIP, WideSO, SSOP |
| MAX 5302 | 12-битный ЦАП с однополярным питанием | 12 | 1 | V | 14 | Ext | Послед. SPI | 5 | mMAX8, DIP8 |
| MAX531 | Малопотребляющий ЦАП с послед, вх., потенциальным вых., Vs=+5 В и ИОН | 12 | 1 | V | 25 | Int/MDAC | Послед. SPI | +5 или +/-5 | S014 DIP14 |
| MAX532 | Двухканальный 12-битный перемножающий ЦАП с послед, вх. и потенциальным вых. | 12 | 7 | V | 2.5 | MDAC | Послед. SPI | +/-12... +/-15 | WideSO 16 |
| MAX 5352 | Малопотребляющий 12-битный ЦАП с послед, вх. и потенциальным вых. | 12 | 1 | V | 14 | Ext | Послед. SPI | 5 | mMAX8, DIP |
| MAX 5353 | Малопотребляющий 12-битный ЦАП с послед, вх. и потенциальным вых. | 12 | 1 | V | 14 | Ext | Послед. SPI | 3.3 | mMAX8, DIP |
| MAX536 | Четырехканальный 12-битный ЦАП с послед, вх., потенциальным вых. И Vs=-5/+12/+15 В | 12 | 4 | V | 3 | Ext | Послед. SPI | +12... +15 и-5 | DIP 16 WideSO 16, SB16 |
| MAX537 | Четырехканальный 12-битный ЦАП с послед, вх., потенциальным вых. и Vs=-5/+12/+15 В | 12 | 4 | V | 3 | Ext | Послед. SPI | +/-5 | DIP16 WideSO 16, SB16 |

| МАХ538 | Малопотребляющий ЦАП с послед, вх., потенциальным вых., Vs=+5 В и ИОН | 12 | 1 | V | 25 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP-8 SO-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАХ539 | Малопотребляющий ЦАП с послед, вх., потенциальным вых., Vs=+5 В | 12 | 1 | V | 25 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP-8 SO-8 |
| МАХ543 | 12-битный перемножающий ЦАП с послед, вх. в 8-выводном корпусе | 12 | 1 | I | 0.25 | MDAC | Послед. SPI | +5...+15 | DIP-8 SB-8 SO-8 |
| МАХ551 | 12-битный перемножающий ЦАП с послед, вх. и Vs=+5 В | 12 | 1 | I | 0.08 | Ext | Послед. SPI | 5 | mMAX-10, DIP-8 |
| МАХ552 | 12-битный перемножающий ЦАП с послед, вх. и Vs=+3 В | 12 | 1 | I | 0.08 | MDAC | Послед. SPI | +2.7...+3.6 | mMAX-10, DIP-8 |
| МАХ555 | Быстродействующий 12-битный ЦАП с комплимен-тарными выходами | 12 | 1 | V | 0.004 | MDAC | Паралл., ЭСЛ | -5.2 | PLCC-68 |
| MAX 7645 | Усовершенствованная версия MX7545 | 12 | 1 | I | 1 | MDAC | mP/12 | 15 | DIP-20, WideSO-20, PLCC-28 |
| MX7245 | Функционально законченый 12-битный перемножающий ЦАП с потенциальным вых. | 12 | 1 | V | 5 | Int | mP/12 | +/-15 и +12...+15 | DIP-24, PLCC-28 |
| MX7248 | Функционально зшсонченый 12-битный перемножающий ЦАП с потенциальным вых. | 12 | 1 | V | 5 | hit | mP/8 | +/-15 и +12...+15 | DIP-20, PLCC-28 |
| MX7521 SB | 12-битный КМОП перемножающий ЦАП | 12 | 1 | I | 0.5 | MDAC | mP/12 | +5...+15 | DIP-18, WideSO-18, |
| MX7531 | 12-битный перемножающий КМОП ЦАП | 12 | 1 | I | 0.5 | MDAC | mP/12 | +5...+15 | DIP-18, WideSO-18, |
| MX7531 | 12-битный перемножающий КМОП ЦАП | 12 • | 1 | I | 0.5 | MDAC | mP/12 | +5...+15 | DIP-18, WideSO-18, |
| MX7537 | 12-битный перемножающий КМОП ЦАП с параллельной загрузкой | 12 | 2 | I | 1.5 | MDAC | mP/8 | +12...+15 | DIP-24, WideSO-24, PLCC-28 |
| MX7541 | 12-битный ЦАП совместимый с микропроцессором | 12 | 1 | I | 1.0 | MDAC | mP/12 | +5...+16 | DIP-18, WideSO-18 |
| MX 7541A | 12-битный ЦАП совместимый с микропроцессором | 12 | 1 | I | 0.6 | MDAC | mP/12 | +5...+16 | DIP-18, SB, WideSO-18, PLCC-28 |

| MX7542 | 12-битный ЦАП совместимый с микропроцессором | 12 | 1 | I | 2 | MDAC | mP/4 | 5 | DIP-16, WideSO-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MX7543 | 12-битный ЦАП с последовательным входом | 12 | 1 | I | 2 | MDAC | Послед. | 5 | DIP-16, WideSO-16 |
| MX7545 | 12-битный перемножающий ЦАП | 12 | 1 | I | 2 | MDAC | mP/12 | 15 или 5 | DIP-20, WideSO-20 |
| MX 7545A | 12-битный перемножающий ЦАП | 12 | 1 | I | 1 | MDAC | mP/12 | +5...+15 | DIP-20 WideSO-20 |
| MX7547 | Двухканальный 12-битный перемножающий ЦАП | 12 | 2 | I | 1.5 | MDAC | mP/12 | +12...+15 | DIP-24 WideSO-24 |
| МХ7548 | 12-битный ЦАП совместимый с микропроцессором | 12 | 1 | I | 1 | MDAC | mP/8 | +12...+15 или 5 | DIP-20 WideSO-20, |
| МХ7837 | Функционально законченый двухканальный перемножающий ЦАП | 12 | 2 | V | 4 | Ext | mP/8 | +/-12... +/-15 | DIP-24, WideSO-24 |
| МХ7845 | Функционально законченый 12-битный перемножающий ЦАП | 12 | 1 | V | 5 | MDAC | mP/12 | +/-15 | DIP-24, WideSO-24, PLCC-28 |
| МХ7847 | Функционально законченый двухканальный перемножающий ЦАП | 12 | 2 | V | 4 | Ext | mP/12 | +/-12... +/-15 | DIP-24, WideSO-24 |
| MAX 5130 | 13-битный ЦАП с внутренним ИОН | 13 | 1 | V | 20 | Int/MDAC | Послед. SPI | 5 | QSOP-16 |
| MAX 5131 | 13-битный ЦАП с внутренним ИОН | 13 | 1 | V | 20 | Int/MDAC | Послед. SPI | 3 | QSOP-16 |
| MAX 5132 | 13-битный ЦАП с прецизионным внутренним ИОН | 13 | 1 | V | 20 | hit/MDAC | Послед. SPI | 5 | QSOP-16 |
| MAX 5133 | 13-битный ЦАП с прецизионным внутренним ИОН | 13 | 1 | V | 20 | Int/MDAC | Послед. SPI | 3 | QSOP-16 |
| MAX 5150 | Малопотребляющий ЦАП с послед, вх., потенциальным вых. и Vs=+5 В | 13 | 2 | V | 16 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP-16, QSOP-16 |
| MAX 5151 | Малопотребляющий ЦАП с послед, вх., потенциальным вых. и Vs=+5 В | 13 | 2 | V | 16 | Ext | Послед. SPI | +/-2.7... +/-3.6 | DIP-16, QSOP-16 |
| MAX 5152 | Малопотребляющий ЦАП с послед, вх. и потенциальными конфигурируемыми выходами | 13 | 2 | V | 20 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP-16, QSOP-16 |

| MAX 5153 | Малопотребляющий ЦАП с послед, вх. и потенциальными конфигурируемыми выходами | 13 | 2 | V | 25 | Ext | Послед. SPI | +/-2.7... +/-3.6 | DIP-16, QSOP-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX 5270A | 8-канальный 13-битный ЦАП с параллельным входом | 13 | 8 | V | 22 | Ext | mP/13 | +/-1.4... +/-12.6 & +4.75..+5.25 | MQFP-44 |
| MAX535 | Малопотребляющий 13-ти битный ЦАП с послед, вх. и потенциальным вых. | 13 | 1 | V | 16 | Ext | Послед. SPI | 5 | MAX-8, DIP-8 |
| MAX 5351 | Малопотребляющий 13-битный ЦАП с послед, вх., потенциальным вых. и Vs=+3.3 В | 13 | 1 | V | 16 | Ext | Послед. SPI | 3.3 | mMAX-8, DIP-8 |
| MAX547 | 8-канальный 13-битный ЦАП с параллельным вх. и потенциальным вых. | 13 | 8 | V | 5 | Ext | mP/13 | +/-5 | PLCC-44 |
| MAX 5839 | 8-канальный 13-битный ЦАП с параллельным интерфейсом | 13 | 8 | V | 22 | Ext | mP/13 | +7...+14 & -5...-9 | MQFP-44 |
| MAX5141 | 14-битный ЦАП с низковольтным питанием | 14 | 1 | V | 1 | Ext | Послед. SPI | 5 | mMAX-8 |
| MAX 5142 | 14-битный ЦАП с низковольтным питанием | 14 | l | V | 1 | Ext | Послед. SPI | 3 | mMAX-10 |
| MAX 5144 | 14-битный ЦАП с низковольтным питанием | 14 | i | V | 1 | Ext | Послед. SPI | 3 | mMAX-10 |
| MAX 5170 | Маломощный 14-битный ЦАП с последовательным входом | 14 | l | V | 18 | MDAC | Послед. SPI | +4.5...+5.5 | QSOP-16 |
| MAX 5171 | Маломощный 14-битный входом | 14 | l | V | 12 | MDAC | Послед. SPI | +4.5...+5.5 | QSOP-16 |
| MAX 5173 | Маломощный 14-битный ЦАП с последовательным входом | 14 | l | V | 12 | MDAC | Послед. SPI | +2.7...+3.6 | QSOP-16 |
| MAX 5264A | 8-канальный 14-битный ЦАП с параллельным входом | 14 | 8 | V | 22 | Ext | mP/14 | +7...+14 & -5...-9 & +5 | MQFP-44 |
| MAX 5264B | 8-канальный 14-битный ЦАП с параллельным входом | 14 | 8 | V | 22 | Ext | mP/14 | +7...+14 & -5...-9 & +5 | MQFP-44 |
| MAX544 | 14-битный ЦАП с послед. Vs=+5 В | 14 | 1 | V | 1 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP-8, SO-8 |

| MAX545 | 14-битный ЦАП с послед. вх., потенциальным вых. и Vs=+5 В | 14 | 1 | V | 1 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP-8, SO-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX 5544 | Недорогой 14-битный ЦАП | 14 | 1 | V | 1 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP-8 SO-8 |
| MX7534 | 14-битный ЦАП совместимый с микропроцессором | 14 | 1 | I | 1.5 | MDAC | mP/8 | +12...+15 | DIP20, WideS020, PLCC28 |
| MX7535 | 14-битный ЦАП совместимый с микропроцессором | 14 | 1 | I | 1.5 | MDAC | mP/14 | +12...+15 | DIP-28 WideSO-28 PLCC-28 |
| MX7536 | 14-битный ЦАП совместимый с микропроцессором | 14 | 1 | I | 1.5 | MDAC | mP/14 | +12...+15 | DIP-28 WideSO-28 |
| MAX541/ MAX542 | 16-битный ЦАП с послед.вх., потенциальным вых. и Vs=+5 В вх., потенциальным вых. и Vs=+5 В | 16 | 1 | v | 1 | Ext | Послед. SPI | 5 | DIP-8 SO-8 |
| MAX 5441 | 16-битный ЦАП с последовательным входом | 16 | 1 | v | 1 | Ext | Послед. SPI | 5 | mMAX-8 |
| MAX 5442 | 16-битный ЦАП с последовательным входом | 16 | 1 | v | 1 | Ext | Послед. SPI | 5 | mMAX-10 |
| MAX 5443 | 16-битный ЦАП с последовательным входом | 16 | 1 | v | 1 | Ext | Послед. SPI | 3 | mMAX-8 |
| MAX 5444 | 16-битный ЦАП с последовательным входом | 16 | 1 | v | 1 | Ext | Послед. SPI | 3 | mMAX-10 |
| MAX 5631/ 5632/ 5633 | 16-битный ЦАП с последовательным входом и 32-х канальными (Sample-and- Hold) | 16. | 32 | v | 1.3 | Ext ' | Послед SPI |  | QFN-68 TQFP-64 |